包1  太阳能热水器

| 采购项目 | 技术参数 | 单位 | 采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳能热水器 | 58mm*1800mm*20，具体参数附后 | 套 | 1578 | 配套开关和浴具，外加保温管 |

（1）真空管参数

| 闷晒太阳辐射量H | H≤4.7MJ/㎡ |
| --- | --- |
| 平均热损系数ULT | ULT≤0.85W/㎡.℃ |
| 太阳吸收比a | ≥0.86(AM1.5) |
| 太阳透射比 | ≥0.89(AM1.5) |
| 有效集热面积 | ≥2.3㎡ |
| 真空管规格 | ￠58×1800 mm |
| 真空度 | ≤5×10-2Pa |
| 玻璃材料 | 热膨胀系数为3.3高硼硅特硬玻璃 |
| 半球发射比ε | 在80℃±5 ℃时≤0.080（80 ℃） |
| 空晒性能参数 | Y≥190㎡ ℃/kw |

（2）水箱参数

| 名称 | 材料 | 厚度 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容积 |  |  | 水箱容积≥160L |
| ★内胆 | SUS304-2B食品级不锈钢 | ≥0.40mm | 内径￠370mm-380mm |
| 外壳 | 镀锌彩板 | ≥0.40mm | 外径￠470-￠480mm |
| ★ 保温层 | 聚氨酯整体发泡 | ≥55mm | 发泡密度≥39㎏/m3 |
| 水箱两端封头 | 镀锌彩板 | ≥0.40 mm |  |

（3）.支架参数

| 名称 | 材料 | 厚度 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★支架 | 镀锌钢板 | ≥1.5mm | 倾斜角度为45°，经清洗磷化，去脂，静电喷塑处理，防腐蚀耐老化，防锈、防风、防雪、抗震。 |

（4）.辅助材料参数

| 名称 | 规格 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| PEX管道 | Φ1216 | 太阳能专用水管，无毒、抗菌；耐高温、耐高压、保温节能；密度0.94g/ cm3，公称压力1.25Mpa，管壁厚度为2.0mm |
| 保温管 | 标配 | 优质橡塑保温管，适用温度自-40℃至105℃且抗老化性能好，经久耐用。阻燃效果达到国家B1级标准，壁厚：2.0cm |
| 淋浴喷头 | 无压 | 优质ABS材质； |
| 太阳能混水阀 | 标配 | 优质国产锌合金，抛光处理，耐酸碱腐蚀 |
| 使用寿命 |  | 大于10年 |

注：投标人在所提供的太阳能热水器主机的水箱（水箱颜色为乳白色，主机机架为红色）正前面印制“中共四川省委、四川省人民政府赠”字样，字体为仿宋体，颜色为红色

包2：电视机

| 采购项目 | 技术参数 | 单位 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电视机 | LED屏尺寸：32寸彩色；显示屏长宽比：16:9；显示屏线数：不低于1366*768；电源：110V-240V、额定功率48W、接口： 75欧同轴电缆输入接口；支持数字RF及模拟RF接口；HDMI高清输入接口；AV输入接口：AV输出接口； UBS2.0全解码接口；数字电视：支持DTMB地面数字电视；音效模式：5段均衡/平衡，智能音量控制，环绕声。 | 台 | 1578 |

注：投标人在所提供的电视机液晶显示屏正前方外框上或下方长度方向用丝印刷“中共四川省委、四川省人民政府赠”字样，字体为仿宋体，颜色为红色，在电视机的外包装上印刷相同的字样。