ICS

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

电动汽车远程服务与管理系统技术规范

第2部分：车载终端

Technical specifications of remote service and management system for electric vehicles—Part2：Vehicle terminal

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 | 发布 |
| --- | --- |

国家质量监督检验检疫总局 发布

目  次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 安全策略	1

5 功能要求	2

5.1时间和日期	2

5.2车辆信息数据的采集功能	2

5.3车辆信息数据的存储功能	2

5.4车辆信息数据的传输功能	2

5.5定位功能	2

5.6管理功能	3

5.7 异常情况下独立运行功能	3

5.8远程控制功能	3

6 性能要求及试验方法	3

6.1电气适应性能	3

6.1.1工作电压范围	3

6.2机械适应性能	3

6.3外壳防护性能	4

6.4气候适应性能	4

6.5电磁兼容性	4

7 可靠性要求	5

附　录　A （资料性附录）	6

前  言

GB/T XXXXX《电动汽车远程服务与管理系统技术规范》分为三个部分：

- 第1部分：总则；

- 第2部分：车载终端；

- 第3部分：通信协议及数据格式。

本部分为GB/T XXXXX的第2部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本部分由全国汽车标准化技术委员会（SAC/TC114）归口。

本部分起草单位：

本部分主要起草人：

电动汽车远程服务与管理系统技术规范
第2部分：车载终端

- 范围

本文件规定了电动汽车远程服务与管理系统车载终端的技术要求和试验方法。

本文件适用于安装应用在电动汽车上用于采集、存储和传输车辆相关信息的设备装置，其它类似设备可参考使用。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 28046.1-2011  道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第1部分：一般规定

GB/T 28046.2-2011  道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷

GB/T 28046.3-2011  道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第3部分：机械负荷

GB/T 28046.4-2011  道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷

ISO 20653-2013  道路车辆 防护等级（IP代码） 电气电子设备对外来物、水和触及的防护

GB/T 21437.2-2008  道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分：沿电源线的电瞬态传导

GB/T 21437.3-2012  道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第3部分：除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态传导

GB/T 17619-1998  机动车垫子电器组件的电磁辐射抗扰性限值和测量方法

GB/T 19951-2005  道路车辆 静电放电产生的电骚扰试验方法

GB/T 18655-2010  车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量方法

- 术语和定义

GB/T XXXXX.1确立的的术语和定义适用于本文件。

- 安全策略

车载终端应提供技术可行的安全策略，保证产品各种性能和功能处于安全范围内。从以下几个方面来实现：

——车载终端存储、传输的数据应是加密的；

——车载终端存储、传输的数据应是完整的；

——车载终端的应用程序需要确认实体的身份；

——车载终端不应否认其存储、传输数据的自己的行为。

- 功能要求

- 5.1时间和日期

车载终端应能提供时间和日期。车载终端应能以时、分、秒或hh:mm:ss的方式记录时间；应能以年、月、日或yyyy/mm/dd/的方式记录日期。

与标准时间相比时间误差24小时内±5s。

- 5.2车辆信息数据的采集功能

车载终端应能按照要求采集车辆数据，车载终端采集的数据应包括GB/T XXXXX.3中公共平台需要的相关数据，车载终端数据采集频次不应低于1秒/次。

- 5.3车辆信息数据的存储功能

5.3.1 车载终端应按照不低于公共平台需要的最低上传频次的时间间隔将采集到的信息数据保存在内部存储介质中。

5.3.2 车载终端内部存储介质容量应满足至少7天的内部数据存储。当车载终端内部存储介质存储满时，应具备内部存储数据的自动覆盖功能。

5.3.3 车载终端内部存储的数据应具有可查阅性。

5.3.4 当车载终端断电停止工作时，应能完整保存断电前保存在内部介质中的数据不丢失。

- 5.4车辆信息数据的传输功能

车载终端连接到企业平台可以采用企业自定义的通信协议。

车载终端上传到企业平台的数据传输时间间隔及数据种类应符合GB/T XXXXX.3的要求。

- 5.5定位功能

车载终端应能提供GB/T XXXXX.3中规定的定位信息。精度要求应满足：

a) 水平定位精度不应大于15m；

b) 最小位置更新率为1Hz。

c) 定位时间：

1) 冷启动：从系统加电运行到实现捕获时间不应超过120s；

2) 热启动：实现捕获时间应小于10s。

- 5.6管理功能

车载终端应具有支持远程方式在规定的服务器上注册、激活功能。

- 5.7 异常情况下独立运行功能

车载终端应在车辆发生异常情况下并导致车载终端与车辆主电源断开后可以独立运行，独立运行时长至少可以支撑车辆最后10分钟的数据上传至企业平台。

- 5.8远程控制功能

车载终端宜有自检、远程查询、远程参数设置和远程升级等功能。

- 性能要求及试验方法

- 6.1电气适应性能

- 6.1.1工作电压范围

车载终端工作电压范围应满足下表1要求。

表1：工作电压范围

| 直流供电系统 | 最低工作电压 | 最高工作电压 |
| --- | --- | --- |
| 12V | 9V | 16V |
| 24V | 16V | 32V |

6.1.2过电压性能

车载终端过电压性能应符合GB/T 28046.2-2011中4.3的试验要求和试验方法。

6.1.3供电电压缓降和缓升性能

车载终端供电电压缓降和缓升性能应符合GB/T 28046.2-2011中4.5的试验要求和试验方法。

6.1.4反向电压性能

车载终端反向电压性能应符合GB/T 28046.2-2011中4.7的第2种情况的试验要求和试验方法。

- 6.2机械适应性能

6.2.1耐机械振动性能

车载终端的耐机械振动性能应符合GB/T 28046.3-2011中4.1的试验要求和试验方法。

6.2.2耐机械冲击性能

车载终端耐机械冲击性能根据车载终端安装位置应符合GB/T 28046.3-2011中4.2的试验要求和试验方法。

- 6.3外壳防护性能

车载终端外壳防护等级根据GB/T 28046.4-2011附录A表A.1进行选择。

车载终端外壳防护性能试验按照ISO 20653：2013规定的试验方法进行。试验后所有功能处于GB/T 28046.1-2011定义的A级。

- 6.4气候适应性能

气候环境范围，车载终端气候环境范围应满足

——工作温度：-30℃～+70℃；

——贮存温度：-40℃～+85℃。

6.4.1低温性能

车载终端低温贮存和运行性能应符合GB/T 28046.4-2011中5.1.1的试验要求和试验方法。

6.4.2高温性能

车载终端高温贮存和运行性能应符合GB/T 28046.4-2011中5.1.2的试验要求和试验方法。

6.4.3温度梯度性能

车载终端温度梯度性能应符合GB/T 28046.4-2011中5.2的试验要求和试验方法。

6.4.4湿热循环性能

车载终端湿热循环性能应符合GB/T 28046.4-2011中5.6试验1的试验要求和试验方法。。

- 6.5电磁兼容性

6.5.1瞬态传导抗扰度

12V系统的车载终端的传导抗扰度限值应符合GB/T 21437.2-2008表A.1中Ⅲ级和GB/T 21437.3-2012表B.1中Ⅲ级的要求。试验时车载终端处于工作状态，试验按 GB/T 21437.2-2008 中第4 章规定的方法进行，试验脉冲选择1，2a，3a，3b，试验脉冲1，2a 各进行5000 个脉冲，试验脉冲3a，3b试验时间各为1h。

24V系统的车载终端的传导抗扰度限值应符合GB/T 21437.2-2008表A.2中Ⅲ级和GB/T 21437.3-2012表B.2中Ⅲ级的要求。试验时车载终端处于工作状态，试验按 GB/T 21437.2-2008 中第4 章规定的方法进行，试验脉冲选择1，2a，3a，3b，试验脉冲1，2a 各进行5000 个脉冲，试验脉冲3a，3b试验时间各为1h。

6.5.2辐射抗扰度

车载终端的辐射抗扰度限值应符合GB/T 17619-1998表1中的大电流注入法和自由场法的要求。大电流注入法按照GB/T 17619-1998中9.5规定的试验方法进行，自由场法按照GB/T 17619-1998中9.3规定的试验方法进行。试验中、试验后试样所有功能处于GB/T 28046.1-2011定义的A级。

6.5.3静电放电抗扰度

车载终端的静电放电抗扰度限值应符合GB/T 19951-2005表B.3中接触放电±6kV和空气放电±15kV的试验要求。试验方法按照GB/T 19951-2005中第7章的要求进行。受试车载终端不通电，放电点选择为在拿取安装时操作人员易触及的表面进行放电试验，试验速率为5s放电1次，每个放电点应对正极性或负极性各放电5次，试验后试样所有功能处于GB/T 28046.1-2011定义的A级。

6.5.4辐射发射和传导发射性能

车载终端的无线电辐射发射和传导发射限值应符合GB/T 18655-2010第4章中的要求。

试验时参照GB/T 18655-2010中第6章规定的试验方法，试验等级按照GB/T 18655-2010中第6章表5和表6的等级3进行。

- 可靠性要求

车载终端使用寿命不低于5年。试验方法可以采用附录A中温度交变耐久试验试验方法。

- （资料性附录）

A.1温度交变耐久寿命试验条件

本试验用于较快速地验证试验品的寿命是否满足要求。试验时的试验品工作模式除指定工作状态外均为通电待机状态。温度曲线见下图A.1所示。最高、最低试验温度为Tmax、Tmin。温度梯度为4℃/每分钟。试验品在达到最高、最低工作温度时需要保持的时间为试验品温度完全浸透之后再加10分钟。试验循环次数及时间按照下属A.2描述进行计算。

图 A.1：温度交变耐久寿命试验温度曲线

A.2温度交变耐久寿命试验循环次数及时间

试验采用Coffin-Manson加速模型。为了计算温度交变耐久寿命试验的试验持续时间，需要考虑试验品场地平均温度变化和场地使用寿命期间的温度循环次数(场地温度循环)。

按下面方式计算Coffin-Manson模型的加速度系数与场地平均温度变化的关系：

(A)

式中：

：Coffin-Manson 模型的加速度系数

：在一次试验循环期间的温差（ΔTTest＝Tmax－Tmin）

：在场地使用寿命期间的平均温差

c：Coffin-Manson 模型参数，在本标准中c固定设置为2.5

按照下式计算试验循环的总次数

（B）

式中:

：试验循环不可或缺的次数

：(场地温度循环)场地使用寿命期间的温度循环次数

：按方程式（A）Coffin-Manson 模型计算的加速度系数

例子：

对于Tmin＝－30℃和Tmax＝70℃、场地使用寿命为5年、场地平均温差为＝30℃试验品来说，按下面方式计算试验循环次数（）：

（1）场地温度循环次数：

(场地温度循环)＝2 * 365 * 5（年）＝3650 次循环

（2）在一次试验循环期间的温差：

＝70℃－（－30℃）＝100℃

（3）采用方程式（A）算出Coffin-Manson 模型的加速度系数为＝20.28

（4）采用方程式（B）算出试验循环次数（）为：180次

（5）保持时间为温度渗透试验品的时间再加10分钟。假定温度在10分钟后渗透试验品，则保持时间为20分钟。

（6）温度梯度：4℃/每分钟

（7）按照图A.1，上升及下降各需要时间：100℃/44℃/每分钟=25分钟

（8）一次循环的时间t为：2*（25分钟+20分钟）=90分钟

（8）试验总时间约为270h。

如无其它参考数据，本标准推荐的场地平均温度变化为30℃，场地使用寿命期间的温度循环次数最少为3650次（2次*365天*5试验品寿命年限）。

_________________________________